# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Борщагівський С. Є.

ЗВІТ

ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ З
НЕГАТИВНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

Київ. КНУ ім. Т. Шевченка, 2021

УДК 001.002 (008.21)ББК 73Ц

І-72

Укладачі: Білінський І. О.

І-72		Звіт. Операційні підсилювачі зі зворотним негативним зворотним зв’язком./ укл. С. Є. Борщагівський. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. – 17 с. (Укр. мов.)

Наведено загальний звіт виконання роботи з моделювання електронних схем у програмі NI Multisim™.

УДК 001.008 (002.21)

ББК 73Ц

© Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка, 2021

РЕФЕРАТ

Звіт про дослідження операційних підсилювачів зі зворотним негативним зворотним зв’язком: 17 с., 15 рис.

Об'єкт дослідження: операційні підсилювачі зі зворотним негативним зворотним зв’язком.

Мета роботи: ознайомитися з властивостями операційних підсилювачів, опанувати способи підсилення електричних сигналів схемами з ОП, охопленим негативним зворотним зв`язком та способи виконання математичних операцій за допомогою схем з ОП.

Метод вимірювання: метод співставлення – одночасне спостереження вхідного та вихідного сигналів на екрані двоканального осцилографа із наступним вимірюванням і порівнянням їх параметрів.

В роботі використано програмне забезпечення для моделювання електронних схем NI Multisim™.

Ключові слова: ІМ – інтегральна мікросхема; НЗЗ – негативний зворотній зв’язок; ПЗЗ – позитивний зворотній зв’язок

ЗМІСТ

ВСТУП. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ………………………………………………………5

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА…………………………………………………………………...6

- Випрямляючий діод………………………………………………………………….7

- Стабілітрон……………………………………………………………………………7

- Світлодіод……………………………………………………………………………..8

- Фотодіод……………………………………………………………………………….8

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………..9

ВІДПОВІДІ НА ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ…………………………………………………9

ВСТУП. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Операційний підсилювач (англ. operational amplifier) – це
диференціальний підсилювач постійного струму, який в ідеалі має
нескінченний коефіцієнт підсилення за напругою і нульову вихідну напругу за
відсутності сигналу на вході, великий вхідний опір і малий вихідний, а також
необмежену смугу частот підсилюваних сигналів. Раніше такі високоякісні
підсилювачі використовувалися виключно в аналогових обчислювальних
пристроях для виконання математичних операцій, наприклад, складання та
інтегрування. Звідси і походить їх назва – операційні підсилювачі (ОП).
Створення зворотного зв`язку полягає в тому, що частина вихідного
сигналу підсилювача повертається через ланку зворотного зв`язку (ЗЗ) на його
вхід. Якщо сигнал зворотного зв`язку подається на вхід у протифазі до вхідного
сигналу (різниця фаз   1800), то зворотний зв`язок називають негативним
(НЗЗ). Якщо ж він подається на вхід у фазі до вхідного сигналу
(  00), то такий зворотний зв`язок називають позитивним (ПЗЗ)

ЗМІСТ

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Рис 1 – Схема Неінвертувальний підсилювача .

Рис 2 – з ліва в праворуч : джерело , 5 сторонній дисциплювачь , Осцилограф.

Рис 3 - Дані спостережень для гармонічного сигналу .

Рис 4 - Схема інвертувального підсилювача .

Ріс 5 - Дані досліджень інвертувального підилювача .

Рис 6 - . Схема інтегратора на базі інвертуючого підсилювача .

Рис 7 - Дані з осцилографа та його та його параметри .

Рис 8 -. Дані дослідження інтегратора .

Рис 9 – Диференціатора .

Рис 10 - Дія диференціатору на гармонічний сигнал .

Ріс 11 - Дія диференціатору на трикутні сигнали

Рис 12 - Дія диференціатору на послідовність прямокутних імпульсів .

ВИСНОВКИ

В ході роботи ми дослідили операційні підсилювачі зі зворотним негативним зворотним зв’язком, оцінили характер поведінки сигналу після проходження крізь них. При роботі був використаний метод співставлення – метод одночасного спостереження вхідного та вихідного сигналів на екрані двоканального осцилографа із наступним вимірюванням і порівнянням їх параметрів.

Як результат, ми наочно пересвідчились у дії інтегратора та диференціатора, результати схожі до описаних теоретично.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.   Методичні вказівки до практикуму «Основи радіоелектроніки» для студентів фізичного факультету / Упоряд. О.В.Слободянюк,

2.   Ю.О.Мягченко, В.М.Кравченко.- К.: Поліграфічний центр «Принт лайн», 2007.- 120 с.

3.   Ю.О. Мягченко, Ю.М. Дулич, А.В.Хачатрян “Вивчення радіоелектронних схем методом комп’ютерного моделювання” : Методичне видання. – К.: 2006.- с.